《大学物理实验》教学大纲

实验名称：大学物理实验

学    时：20

学    分：0.5分

课程编号：B11800023

适用专业：理、工科专业

执 笔 人：

审 订 人：

一、实验目的与任务

《大学物理实验》是理工科大学生入校之后开设的第一门基础实验课程，是理工科专业的一门公共必修基础课，是对学生进行科学实验方法和实验技能的基本训练、培养和提高学生科学实验素养以及分析和解决实际问题的能力的实践性课程。本课程的具体任务是：通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量，使学生学习物理实验知识和基本实验方法，并加深对物理原理的理解；培养与提高学生的科学实验能力，、包括自学能力、动手能力、分析能力、表达能力、初步设计能力；培养与提高学生的科学实验素养。

二、教学基本要求

通过《大学物理实验》课程的教学，加深对物理现象及基础理论知识的理解，培养学生实验动手能力及创新能力,掌握基本仪器的使用方法。

三、实验项目与类型

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 实验类型 |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验证 | 设计 | 综合 | 演示 | 创新 | 必做 | 选做 |
| 1 | 霍尔效应实验 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 薄透镜焦距的测量 | 2 |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 3 | 光敏电阻实验 | 2 |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 4 | 迈克尔逊干涉仪调节和使用 | 2 |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 5 | 混沌原理 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 电子束实验 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | 弗兰克-赫兹实验 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 8 | 光电效应实验 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 9 | 铁磁材料磁滞回线实验 | 2 |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 10 | 实验操作考试 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

四、实验教学内容及学时分配

实验一  霍尔效应实验（2课时）

- 目的要求

知道霍尔效应的基本原理；会运用仪器测量霍尔电压。

2．方法原理

霍尔效应从本质上讲，是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子（电子或空穴）被约束在固体材料中，这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积，从而形成附加的横向电场。

，，，

3．主要实验仪器及材料

HLD-HL-IV 实验仪。

4．实验内容

1、连接电路

按仪器面板上的文字和符号提示将霍尔效应测试仪与霍尔效应实验架正确连接。

a．将霍尔效应测试仪面板右下方的励磁电流的直流恒流源输出端（0～0.5A），接霍尔效应实验架上的磁场励磁电流的输入端。

b．“测试仪”左下方供给霍尔元件工作电流的直流恒流源（0～5mA）输出端，接“实验架”上霍尔片工作电流输入端。

c．“测试仪”霍尔电压输入端，接“实验架”中部的霍尔电压输出端。

2、霍尔电压的测量

实验二  薄透镜焦距的测定（2课时）

1．目的要求

学习光具座上各元件的共轴调节方法；掌握测定薄透镜焦距的几种基本方法。

2．方法原理

1s'−1s=1f'

- 用物距-像距法求焦距

当实物经凸透镜成实像于白屏上时，通过测定s、s'，利用（14-1-1）式即可求出透镜的焦距f'。

B．用贝塞尔法（又称透镜二次成像法）求焦距

如图14-1-1所示，AB为物，L为待测透镜，H为白屏，若物与屏之间的距离D4f'，且当D保持不变时，移动透镜，则必然在屏上两次成像，当物距为s1时，得放大像，当物距为s2时，得缩小像。透镜在两次成像之间的位移为Δ，根据光线可逆性原理可得

图14-1-2

将此结果代入公式(14-1-1)后整理得f'=D2−Δ24D             (14-1-2)

上式表明,只要测出Δ和D值,就可算出f'。由这种方法得到的焦距值较为准确。因为用这种方法可以不考虑透镜本身的厚度。

3．主要实验仪器及材料

光具座、凸透镜、凹透镜、平面反射镜、物（带十字线的毛玻璃）、像屏、光源

4.实验内容：

1、将光源、物、待测透镜、屏等放置于光具座上，调节各元件使之共轴。为了使物照明均匀，光源前应加毛玻璃。

2、用物距—像距法测凸透镜的焦距，改变屏的位置，重复测量5次，求其平均值。

3、用贝塞尔法测凸透镜的焦距。固定物与屏之间的距离（略大于4f），往复移动透镜并仔细观察，至像清晰时读数，重复测量5次，求其平均值

实验三 电子束实验（2课时）

- 目的要求

掌握用外加电场、磁场使电子束聚焦与偏转的原理和方法，加深对电子在电场、磁场中运动规律的理解。测量电子的荷质比e/m

2．方法原理

电聚焦：从与几何光学之间的类比，引进静电透镜折射率的概念，我们有：

式中n为静电透镜的折射率，V2是加速电压，V1是聚焦电压。

从理论上导出静电透镜的方程，把示波管的有关参数代入可得方程

电偏转：

由于从阴极被加热逸出的电子动能较小，近似认为初速度为零，电子被第二阳极加速后从电子枪口（阳极A2的小孔）射出的速度（约107m/s的数量级）为，获得的功能是。若加速电压为V2，则有                         （1）

式中m为电子质量，e为电子电荷。

设偏转板间距为d，板长度为b（d<<b）,两板间电位差为Vy，则板间电场强度为：

（2）

当电子进入横向电场后受电场力的作用，产生的加速度为

（3）

电子通过偏转板的时间，从板右端到达屏的时间，电子刚离开偏转板右端时的垂直位移为           （4）

此时电子在y方向的速度为，电子离开电场后作匀速直线运动，因此在tl内电子的垂直位移为                   （5）

电子在荧光屏上总位移为                    （6）

令，并将（1）式代入得                           （7）

式（7）表明：当加速电压V2一定时，屏上光电位移y与偏转电压Vy成正比。

电偏转灵敏度（Se）：定义为当偏转板上加单位电压时所引起得电子束在荧光屏上的位移。  由式（7）不难得出                   （8）

即电偏转灵敏度Se与加速电压V2成反比。式（8）中Vy为偏转板电压，V2为加速阳极的电压，d为偏转板的距离。

4．实验内容：

（一）电子束的电聚焦和辉度控制

1、将示波管插入仪器左边的后靠背，将坐标板放入示波管与光屏前面，接通电源。

2、将VdX、Vdy转换开关打到VdX档，调节Vdx旋钮，进行偏转电压调零。

3、将VdX、Vdy转换开关打到VdY档，调节VdY旋钮，进行偏转电压调零。

4、示波管将显示出一个亮点，如果没有显示将栅极电压亮度稍微调高一点，然后调节调零电位器X、Y，使示波管荧屏显示出一个亮点调为中心。

5、第一聚焦调节条件：V1<V2,检验第一聚焦条件，改变V1和VK，使荧光屏上亮点达到最佳聚焦状态，测量V1和V2，求出   ，

6、加速电压对亮度的影响，将栅极电压调到适当位置，改变加速电压观察示波管荧屏上亮度的变化。

（二）电子束电偏转实验

1、在电聚焦实验基础上开始实验。

2、调节加速电压为1000V，调节聚焦电压，使示波管荧屏亮点聚焦。将VdX、Vdy转换开关打到VdX档，调节Vdx旋钮，看示波管亮点，以每一大格（5mm）记录一次偏转电压VdX的数值，做D与V曲线，进行分析。

3、调节加速电压为1000V，调节聚焦电压，使示波管荧屏亮点聚焦。将VdX、Vdy转换开关打到VdY档，调节VdY旋钮，看示波管亮点，以每一大格(5mm)记录一次偏转电压VdY的数值，做D与V曲线。

4、比较X方向和Y方向的电偏转灵敏度（并分析原因）。

（三）电子束磁偏转实验

1、在实验(一)基础上进行仪器调整，做磁偏转实验。

2、调节加速电压为1000V，调节聚焦电压，使示波管荧屏亮点聚焦。将VdX、Vdy转换开关打到VdX档，调节Vdx旋钮，看示波管亮点调到坐标板中心，将磁偏转线圈插入示波管两侧，将2A和200mA转换开关打到200mA档、调节200mA旋钮以每以大格（5mm）记录一次偏转电流I的数值，做D与I的曲线，并进行分析。

3、地磁偏转现象观察

在不加偏转电场和磁场时，改变加速电压，荧光屏上光点位置也会随之改变，产生这个现象的原因之一就是地球磁场。把阴极射线管或整个仪器转动360º，可找到光点上下移动的最高位置和最低位置。能否找到阴极射线管放在某一方向时光点不会发生偏转？示波管轴线的方向与地球磁场方向之间有什么关系？找出光点偏转量最大时示波管轴线的取向，同时观察示波管地磁偏转现象。

（四）电子束的螺旋运动及电子荷质比测定

1、将螺线管线圈套入示波管上，将2A电流输出孔接通螺线管。

2、在实验（一）基础上进行电子的螺旋运动及电子荷质比测定。

3、调节加速电压为1000V，调节聚焦电压为300－400V。栅极电压（即亮度）到适当位置。

4、将2A、200mA转换开关打到2A档，调节2A旋钮进行实验。逐渐增大励磁电流，从荧光屏上第一次聚焦时开始，记下每一次聚焦时的励磁电流，继续增大电流，分别记录三次聚焦时的电流I，计算加权平均值

5、代入公式（15）和（14），求得电子荷质比，与理论值e/m＝1.757×1011c/Kg,求出百分比误差。

实验四  迈克尔逊干涉仪的调节和应用（2课时）

1．目的要求

了解迈克尔逊干涉仪的原理并掌握调节方法，观察等倾干涉、等厚干涉的条纹，并能区别定域干涉和非定域干涉，测定He—Ne激光的波长。

- 方法原理

a、动镜部 b、分光板（分束板） c、气室部  d、定镜部  e、扩束镜  f、光源 g、观察屏

迈克尔逊干涉仪的光路

3．主要实验仪器及材料

迈克尔逊干涉仪、He—Ne激光器及电源、小孔光阑、扩束镜(短焦距会聚透镜)、毛玻璃屏。

4．掌握要点

掌握迈克尔逊干涉仪的调节和使用

5．实验内容：

锁紧刻度盘止动螺钉，转动微调读数鼓轮，使M1移动，数出在圆心处冒出或缩进干涉条纹的个数Δk，并记录M1对应的移动距离Δd，便可由公式λ=2Δddk求出激光的波长。实验要求取Δk=30，连续测量10次，即总共数300次变化数，计算测量结果的标准偏差，并写出结果表达式．

将波长平均值与标准值λ0二632.8nm比较，求百分差。

实验五 混沌原理（2课时）

1、目的要求：测绘非线性电阻的伏安特性曲线，调节并观察非线性电路振荡周期分岔现象和混沌现象。

2、实验装置

混沌原理及应用实验仪、数字示波器1台、电缆连接线2根。

3、实验原理：

实验原理框图：

图1 非线性电阻伏安特性原理框图

图2 混沌波形发生实验原理框图

4.实验要点：混沌的基本原理

5．实验内容

第一步：根据原理图1，在混沌原理及应用实验仪面板上插上跳线J01、J02，并将可调电压源处电位器旋钮逆时针旋转到头，在混沌单元1中插上非线性电阻NR1。

第二步：连接混沌原理及应用实验仪电源，打开机箱后侧的电源开关。面板上的电流表应有电流显示，电压表也应有显示值。

第三步：按顺时针方向慢慢旋转可调电压源上电位器，并观察混沌面板上的电压表上的读数，每隔0.2V记录面板上电压表和电流表上的读数，直到旋钮顺时针旋转到头，将数据记录于表1中。

表1. 非线性电阻的伏安特性测量

| 电压（V） | …… | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四步：以电压为横坐标、电流为纵坐标用第三步所记录的数据绘制非线性电阻的伏安特性曲线如图2所示。

图2   非线性电阻伏安特性曲线图

第五步：找出曲线拐点，分别计算五个区间的等效电阻值。

第六步：根据原理图2，拔除跳线J01、J02，在混沌原理及应用实验仪面板的混沌单元1中插上电位器W1、电感L1、电容C1、电容C2、非线性电阻NR1，并将电位器W1上的旋钮顺时针旋转到头。

第七步：用两根Q9线分别连接示波器的CH1和CH2端口到混沌原理及应用实验仪面板上标号Q8和Q7处。打开机箱后侧的电源开关。

第八步： 把示波器的时基档切换到X－Y。调节示波器通道CH1和CH2的电压档位使示波器显示屏上能显示整个波形，逆时针旋转电位器W1直到示波器上的混沌波形变为一个点，然后慢慢顺时针旋转电位器W1并观察示波器，示波器上应该逐次出现单周期分岔(见图3)、双周期分岔(见图4)、四周期分岔(见图5)、多周期分岔(见图6) 、单吸引子(见图7)、双吸引子(见图8)现象。

图3 单周期分岔

图5四周期分岔

图4双周期分岔

图6多周期分岔

图7单吸引子

图8  双吸引子

注：在调试出双吸引子图形时，注意感觉调节电位器的可变范围。即在某一范围内变化，双吸引子都会存在。最终应该将调节电位器调节到这一范围的中间点，这时双吸引子最为稳定，并易于观察清楚。

实验六  光敏电阻实验（2课时）

1．目的要求

在一定光照下，测量光敏电阻的电压与电流的关系；

在一定电压下，测量光敏电阻的照度与电流的关系

2．方法原理

△σ=△P·e·μp＋△n·e·μn                                                             (1)

(1)式中ｅ为电荷电量；△ｐ为空穴浓度的改变量；△ｎ为电子浓度的改变量；µｐ为空穴的迁移率；µｎ为电子的迁移率.

当光敏电阻两端加上电压Ｕ后，光电流为

Iph=⊿σ·U·A/d                                         (2)

1．调整光敏电阻和汞灯位于合适位置，转至0的位置，如图1、图2所示，“汞灯电源”通过电缆与“插座Ⅰ”相连，“光敏电阻输入”通过电缆与“插座Ⅱ”相连.

2．在一定照度下，测量光敏电阻的电压与光电流的关系

①将滤光片转至空位，调节中性减光片和光敏电阻测试架的位置使照度表的显示为50LUX左右，调节电压调节旋钮取U值分别为2.00V、3.00V、4.00V、5.00V、6.00V......12.00V,测量光电流的Iph值；

②调节中性减光片和光敏电阻测试架的位置使照度表的显示为100LUX、150 LUX、200 LUX、250LUX、300 LUX左右，重复以上实验，测绘出U－Iph曲线.

3．在一定工作电压下，测量光敏电阻的照度与光电流的关系

① 将光敏电阻的工作电压设定为U=2.00V，调节中性减光片和光敏电阻测试架的位置使照度表的显示为100LUX、150 LUX、200 LUX、250LUX、300 LUX左右，测量光电流Iph值；

② 光敏电阻的工作电压分别设定为4V、6V、8V、10V、12V时，重复以上实验，测绘Ф－Iph曲线.

4.取工作电压为10V，将滤光片先后转至405、436、546、577等位置同时调节中性减光片和光敏电阻测试架的位置使照度表的显示为20LUX或10LUX左右，测量光电流的Iph值.

滤光片型号与波长对应关系表：

| 型号 | # NG405 | # NG436 | # NG546 | # NG577 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长Å | 4047 | 4358 | 5460 | 5770 |

实验七弗兰克-赫兹实验（2课时）

1．目的要求

学习仪器的调整方法，使学生了解仪器的大致结构，认识基本原理。

2．方法原理

设和分别为原子的第一激发态和基态能量。初动能为零的电子在电位差的电场作用下获得能量，如果

那么当电子与原子发生碰撞时，原子将从电子攫取能量而从基态跃迁到第一激发态。相应的电位差就称为原子的第一激发电位。

3．主要实验仪器及材料

HLD-FH-III夫兰克-赫兹实验仪.

4． 实验内容：

1. 将所有电位器逆时针旋至0，将“手动”、“自动”选择开关拨到“自动”状态，“快速”，“慢速”选择开关拨到“快速“状态. Ip电流量程选择开关拨至200nA挡。VG2输出接示波器通道1，Ip输出接示波器通道2。扫描时间旋钮置于X-Y档位。（通道1的增益调整置于0.2V档，通道2的增益调整置于0.5V档。）

2．打开电源，分别把电压测量选择开关转到VG1、Vp，Vf等位置，再根据机箱上由厂家所提供的参考值，调整两旋钮将VG1、Vp，Vf调到规定的参考值；再将电压测量选择开关转到VG2位置，调节VG2旋钮至最大.预热20分钟后。将图像调整至屏幕中间适当位置。

注：因温度，仪器老化等一些因素的影响可能使出现最佳波形时的各参数与参考值有一定的出入，所以参数每隔一段时间需作一定的调整。

示波器观察Ip ～ VG2变化的曲线图，可将“手动”、“自动”选择开关拨到“自动”状态，再将“快速”、“慢速”转换开关拨到“快速”位置（VG2旋至最大），就可在示波器中观察到一个的IP电流的变化图形了。若再适当调整VG1和VP的电压，可分别改善Ip ～ VG2曲线中第一峰的形态和整体曲线的上升斜率，使出现的图形更完美。（步骤与2基本相同）。

3. 可将“手动”、“自动”选择开关拨到“手动”状态将VG2电位器旋钮旋至最小，再缓慢的从小调至最大，并依次记下谷顶，谷底峰值电流时的VG2电压值。

4.再次将VG2电位器旋钮旋至最小，再缓慢的从小调至最大，VG2选择适当的步距分别记录对应的Ip值并作图。

实验八  光电效应实验（2学时）

实验目的要求：

- 了解光电效应的规律，加深对光的量子性的理解。测量普朗克常数h。

- 实验原理

光电效应方程： hν=12mυ02+A                      （1）

式中，A为金属的逸出功，12mυ02为光电子获得的初始动能。

由该式可见，入射到金属表面的光频率越高，逸出的电子动能越大，所以即使阳极电位比阴极电位低时也会有电子落入阳极形成光电流，直至阳极电位低于截止电压，光电流才为零，此时有关系：

eU0=12mυ02                （2）

将（2）式代入（1）式可得：  eU0 =h－A                          （3）

此式表明截止电压U0是频率的线性函数，直线斜率k=h/e，只要用实验方法得出不同的频率对应的截止电压，求出直线斜率，就可算出普朗克常数h。

3. 实验内容及步骤：

（1）测试前准备：

将测试仪及汞灯电源接通，预热20分钟。

（2）测普朗克常数h：

（3）测量：

将电压选择按键置于-2 V—+2 V档；将“电流量程”选择开关置于10-13A档，将测试仪电流输入电缆断开，调零后重新接上；将直径4mm的光阑及365.0nm的滤色片装在光电管暗箱光输入口上。

依次完成表格1-3.

实验九 铁磁物质磁滞回线实验

（2学时）

实验目的要求：

1. 认识铁磁物质的磁化规律，比较两种典型的铁磁物质的动态磁化特性。测定样品的基本磁化曲线，作μ-H曲线。

- 实验原理

根据安培环路定律，样品的磁化场强H=Ni/L (L为样品的平均磁路)

∵i=U1R1

∴H=NL⋅R1⋅U1                         (1)

- 式中的N、L、R1均为已知常数，所以由U1可确定H。

在交变磁场下，在测量线圈中产生的感生电动势的大小为

ε2=ndϕdt

ϕ=1n⋅ε2dt

B=ϕS=1nSε2dt                        (2)

S为样品的截面积。

如果忽略自感电动势和电路损耗，则回路方程为       ε2=i2R2+U2

式中i2为感生电流，U2为积分电容C2两端电压设在Δt时间内，i2向电容C2的充电电量为Q，则

U2=QC2            ∴ε2=i2R2+QC2

如果选取足够大的R2和C2，使i2R2》Q/C2， 则：   ε2=i2R2

∵i2=dQdt=C2dU2dt

∴ε2=C2R2dU2dt                      (3)

由（2）、（3）两式可得  B=C2R2ns⋅U2                   （4）

（4）式中C2、R2、n和S均为已知常数。所以由U2可确定B0

综上所述，将图5中的U1和U2分别加到示波器的“X输入”和“Y输入”便可观察样品的B-H曲线；如将U1和U2加到测试仪的信号输入端可测定样品的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br、矫顽力HD、磁滞损耗BH以及磁导率μ等参数。

二、实验内容

1.电路连接：选样品1按实验仪上所给的电路图连接线路，并选取R1=2.5Ω，“U选择”置于0位。UH和UB（即U1和U2）分别接示波器的“X输入”和“Y输入”，插孔为公共端。

2.样品退磁：开启实验仪电源，对试样进行退磁，即顺时针方向转动“U选择”旋钮，令U从0增至3V，然后逆时针方向转动旋钮，将U从最大值降为0，其目的是消除剩磁，确保样品处于磁中性状态，即B=H=0，如图6所示。

3.观察磁滞回线：开启示波器电源，使光点位于坐标网格中心，选U=2.5V，并分别调节示波器x和y轴的灵敏度，使显示屏上出现图形大小合适的磁滞回线（若图形顶部出现编织状的小环，如图7所示，这时可降低励磁电压U予以消除）。

4．观察基本磁化曲线，按步骤2对样品进行退磁，从U＝0开始，逐档提高励磁电压，将在显示屏上得到面积由小到大一个套一个的一簇磁滞回线。这些磁滞回线顶点的连线就是样品的基本磁化曲线，借助长余辉示波器，便可观察到该曲线的轨迹。

5．观察、比较样品1和样品2的磁化性能：分别选择样品1和样品2，观察并比较它们的磁滞回线有何差异。

6．测绘μ－H曲线：。开启电源，对样品进行退磁后，依次测定U＝0.5，1.0…3.0V时的十组Hm和Bm值，作μ～H曲线。

五、考核办法

实验操作考试40%；平时成绩20%，实验报告40%。

六、实验教学指导书和参考书

电子档实验指导书。

2016.9.1

执笔人：陈顺生